# Przykład 7

W zbiorniku o pojemności V = 500 l znajduje się roztwór butanu i propanu. Ciecz o składzie kilogramowym butan 40%, propan 60% wypełnia 80% pojemności zbiornika. Temperatura roztworu 25°C. Wyznaczyć najniższą temperaturę, dla której w zbiorniku będzie występować tylko faza ciekła.

# Rozwiązanie

Z tablic odczytujemy gęstość fazy ciekłej i fazy gazowej dla stanu równowagi pomiędzy fazami w temperaturze 25°C.

Skład kilogramowy fazy ciekłej: butan 40%, propan 60%.

ρc=524,24 kgm3

ρg=15,024 kgm3

Ilość kg fazy ciekłej

mc=ρcVc=524,24⋅0,4=209,7 kg

Ilość kg fazy gazowej

mg=ρgVg=15,024⋅0,1=1,5 kg

Gęstość pary mokrej w zbiorniku

ρ=mc+mgV=209,7+1,50,5=422,4 kgm3

Podczas ogrzewania roztworu zanika faza lotna bogatsza w propan i zmienia się tym samym skład cieczy. Ze względu na to, że faza gazowa stanowi tylko 0,72% (masowo) zawartości zbiornika, pomijamy zmianę składu cieczy.

Z tablic odczytujemy temperaturę w której faza ciekła o składzie butan 40% propan 60% (stan pęcherzyków) będzie miała gęstość 422,4 kg/m3.

Temperatura ta to około 83,6°C.