Przykład 11

W pewnym obiekcie przemysłowym straty ciepła na rzecz otoczenia wynoszą 28,5 kW. Zużycie ciepłej wody do celów sanitarnych wynosi 0,65 m3 na dobę. Jaką pojemność powinien mieć zbiornik oleju opałowego, aby zapewnić energię cieplną na 1 tydzień. Przyjąć wartość opałową oleju równą 44,1 MJ/kg oraz gęstość oleju równą 906 kg/m3.

Wd=42 MJ/kg

ρ=880 kg/m3

tw1=10°C

tw2=55°C